vIPI XXXX

V 0.0.1

Sommario

Area di Responsabilità (AoR)	2

Frequenze	2

Settings operativo APP	2

Aurora	2

ATIS	2

AIRPORT	3

Gestione del traffico	3

IFR	3

Partenza	3

Arrivo	3

VFR	4

Tecnica operativa	5

Arrivi	5

Partenze	5

Separazioni	5

STAR/STAR	5

STAR/HOLDING	5

SID/STAR	6

SID/HOLDING	6

Aree e corridoi	6

Lettere di Accordo	6

# Area di Responsabilità (AoR)

| Zona | limite veritcale | classificazione | note |
| --- | --- | --- | --- |
| ATZ | GND - 2000ft AMSL | D | NIL |
| CTR 1 | GND - 4500ft AMSL | D | NIL |
| CTR 2 | 4500ft AMSL - FL135 | D | NIL |
| CTR 3 | 3500ft AMSL - FL135 | D | NIL |
| CTR 4 | FL75 - FL135 | D | NIL |
| CTR 5 | 5500ft AMSL - FL135 | D | NIL |

# Frequenze

| Nominativo | NOME | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Pescara Tower | LIBP_TWR | 118.450 MHz |
| Pescara Approach | LIBP_APP | 120.050 MHz |

# Settings operativo APP

## Aurora

La suite operativa avrà la seguente presentazione grafica:

## ATIS

NIL

Per ulteriori informazioni riguardo l'ATIS consultare il manuale "Linee Guida ATIS" Disponibile sul sito it.ivao.aero nella sezione ATC->Manuali.

## AIRPORT

*La configurazione suggerita è quella relativa alla pista considerata preferenziale per quell'operazione. Per maggiori dettagli consultare AIP Italia AD 2.1 dell'aeroporto interessato.

# Gestione del traffico

## IFR

### Partenza

LIBP TWR chiederà l’autorizzazione alla messa in moto e la clearance a Pescara APP, che fornirà l’orario di messa in moto e il livello iniziale in base alle condizioni di traffico.

Il traffico in partenza sarà coordinato preventivamente con il settore ND1 per la valutazione di eventuale traffico inbound e per l’assegnazione della salita iniziale.

Il traffico in partenza verrà normalmente trasferito a ND1 passando i 5000ft, salvo diversa necessità di Pescara APP per l'applicazione di una separazione all'interno della sua area di competenza.

LIBP TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

●	SID

●	Initial Climb

●	Squawk

Le partenze si intendono sempre "Hold for release" soggette a rilascio da Pescara APP".

### Arrivo

Il settore di Roma ACC ND1 è responsabile di:

- Autorizzare gli aa/mm in arrivo al FIX Limit finale della STAR coordinata con l'APP oppure, se così richiesto in fase tattica dall’APP, al FIX Limit corrispondente ad uno dei punti di attesa pubblicati lungo la STAR;

- Fornire l’EAT ed eventuali istruzioni di attesa, comunicate da Pescara APP, quando necessario.

Il settore ND1 fornirà l'inbound warning a Pescara APP almeno 15 minuti prima dell'orario stimato di ingresso nel CTR di Pescara, coordinando con l'APP la STAR da assegnare e i termini di rilascio.

Il settore ND1 terrà conto del livello lasciato libero dal precedente a/m al fine di applicare la separazione verticale tra successivi arrivi.

BEST PRACTICE:

Il livello coordinato per il rilascio del primo a/m in arrivo sarà normalmente il livello più basso disponibile nel rispetto della MRVA/MEL di aerovia. Ogni successivo aeromobile sarà autorizzato 1000ft sopra.

Es. a/m1 autorizzato FL100, rilascio passando FL110, a/m2 autorizzato FL110 (lasciato libero da a/m1, rilascio passando FL120 (disponibile per un eventuale a/m3).

Pescara APP riceverà da Roma ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel CTR.

Pescara APP rilancerà i dati a Pescara TWR comunicando:

●	Callsign

●	Tipo/i e numero di aeromobile/i

●	Regole del volo

●	Coordinamento per il rilascio

## VFR

VFR notturno vietato fatta eccezione per gli elicotteri, voli di Stato ed aeromobili militari.

# Tecnica operativa

## Arrivi

Pescara APP può autorizzare il secondo aeromobile all'avvicinamento finale solo dopo che il primo abbia toccato terra.

ARRIVI SUCCESSIVI: Il secondo a/m potrà essere autorizzato a lasciare i 6000 ft e quindi all’avvicinamento solo dopo che il primo abbia toccato terra (a protezione della holding BAVOM MHA 5000ft in caso di MA del primo a/m).

LANDING RATE: Per il calcolo dell’EAT da fornire ad arrivi successivi, viene applicato un landing rate di 4’. In caso di circling per rwy04 il landing rate sarà aumentato di 5’.

## Partenze

Un aeromobile non può essere autorizzato al decollo se un aeromobile in arrivo è già stato autorizzato all'avvicinamento finale.

Il rilascio della partenza è responsabilità di Pescara APP.

Per separare arrivi e partenze si suggerisce di decollare 1000ft sotto il livello autorizzato all'aeromobile in arrivo fino al verificarsi di una delle separazioni al paragrafo successivo.

## Separazioni

Le separazioni geografiche applicabili sono le seguenti:

### STAR/STAR

Le STAR non sono separate all’interno di Pescara CTR.

### STAR/HOLDING

BAVOM: libera dalle STAR via INKIM, AMGOK, OTRET, IDLOL

### SID/STAR

Le SID non sono separate dalle STAR all’interno di Pescara CTR.

Pescara APP applicherà la separazione verticale tra arrivi e partenze.

### SID/HOLDING

BAVOM: libera sulle SID via ASPIR, OTRET, INKIM, SUTOB

# Aree e corridoi

NIL

# Lettere di Accordo

NIL