# vIPI Milano WW0

V 26xx

Sommario

vIPI Milano WW0	1

Sommario	1

Scopo	3

Frequenze	4

Settings operativo APP	5

Aurora	5

ATIS	5

AIRPORT	5

Gestione del traffico	6

Traffico per LIMF/LIMA	6

Partenza	6

Arrivo	6

Limitazioni operative	7

Numero di traffici contemporanei CTR Torino	7

Meteo	7

Traffico per LIMZ	8

Partenza	8

Arrivo	8

Numero di traffici contemporanei CTR Cuneo	8

Meteo	8

Traffico per LIMJ/LIMG	9

Partenza	9

Arrivo	9

Numero di traffici contemporanei CTR Genova	9

Meteo	10

Tecnica Operativa	10

Arrivi LIMF	10

EGHIN/LAGEN/ITCAP/VOG	10

EGHIN/VEROB	10

NELAB/SIRLO	11

Partenze LIMF	11

Arrivi LIMZ	11

KUMIN/VEROB/NELAB	11

VOG/ITCAP/LAGEN	11

EGHIN	12

Partenze LIMZ	12

Arrivi LIMJ	12

IDONA/UNITA	12

IXITO/EGHIN	12

TESTO/RUCFO/MONEB	13

GOLAS/KALMO	13

Partenze LIMJ	13

Arrivi LIMG	13

UNITA/ITCAP/TESTO	14

EGHIN	14

Partenze LIMG	14

Lettere di Accordo	15

vLoA Milano ACC - Milano APP (Settore WN0)	15

vLoA Milano APP - Milano ACC (Settore WN0)	15

vLoA Milano ACC - Milano APP (Settore WS0)	16

Appendice 1: Tabelle riassuntive vLoA	17

Arrivi (Settore WN0)	17

Arrivi (Settore WS0)	17

Partenze (Settore WN0)	18

Partenze (Settore WS0)	18

Attraversamenti	19

## Scopo

Il settore è responsabile della fornitura dei servizi ATS all’interno della CTA Milano per le zone relative agli aeroporti di Torino, Genova, Cuneo, Aeritalia e Albenga. Tali servizi sono erogati al traffico aereo GAT/OAT IFR/VFR all’interno dell’area di competenza descritta in questo Briefing.

Il Settore in configurazione ACCORPATA assume il nominativo di LIMF_WW0_APP secondo lo schema sotto riportato

Se aperto, il WW0 diventa il settore "trainante" permettendo l'apertura aggiuntiva solo di LIMJ_WS0_APP, ma escludendo l'apertura di WN0.

Contrariamente, se aperto il WN0, il settore WW0 NON potrà essere aperto

| CONFIGURAZIONE | SETTORI ACCORPATI | SETTORE APERTO |
| --- | --- | --- |
| CNF 1 | Tutti i settori | WW0 |
| CNF 2 | Settori singoli (WN0 apre per primo) | WN0 WS0 (WW0 non può aprire) |
| CNF 3 | Settori Singoli (WW0 apre per primo) | WW0 WS0 (WNO non può aprire) |

# Frequenze

Il sistema T/B/T di TWR/APP è:

| ENTE | Settore | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Milano Radar | LIMM_WS2_CTR | 135.455 MHz |
| Milano Radar | LIMF_WW0_APP | 129.275 Mhz |
| Milano Radar | LIMF_WN0_APP | 129.275 Mhz |
| Milano Radar | LIMJ_WS0_APP | 119.600 Mhz |
| Milano Radar | LIMC_ANE_APP | 126.750 MHz |
| Milano Military | LIMM_MIL_CTR | 129.825 MHz |
| Milano Info | LIMM_FSS | 124.925 Mhz |
| Torino Ground | LIMF_GND | 121.705 Mhz |
| Torino Tower | LIMF_TWR | 118.500 Mhz |
| Cuneo Tower | LIMZ_TWR | 119.550 MHz |
| Genova Tower | LIMJ_TWR | 118.600 Mhz |
| Aeritalia Information | LIMA_I_TWR | 119.800 MHz |
| Albenga Information | LIMG_I_TWR | 123.850 MHz |

# Settings operativo APP

## Aurora

La suite operativa avrà la seguente presentazione grafica:

aggiungere foto

## ATIS

aggiungere foto

Per ulteriori informazioni riguardo l'ATIS consultare il manuale "Linee Guida ATIS" Disponibile sul sito it.ivao.aero nella sezione ATC->Manuali.

## AIRPORT

aggiungere foto

Gli aeroporti coinvolti nel setting della presentazione sono i seguenti:

| ICAO | C | V | M | DEP RWY* | ARR RWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMJ | SI | SI | SI | 28 | 28 |
| LIMF | SI | SI | SI | 36 | 36 |
| LIMA | SI | SI | // | 28R | 28R |
| LIMZ | SI | SI | // | 21 | 21 |
| LIMG | SI | SI | // | 09 | 27 |

La configurazione suggerita è quella relativa alla pista considerata preferenziale per quell'operazione. Per maggiori dettagli consultare AIP Italia AD 2.1 dell'aeroporto interessato.

# Gestione del traffico

## Traffico per LIMF/LIMA

### Partenza

Torino TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso a LIMF al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

SID

Initial Climb

Squawk

Le partenze si intendono sempre rilasciate tranne quando Milano Radar non faccia richiesta del "Hold for release".

Milano APP sarà responsabile inoltre dell'apertura del FPL IFR o Z dei tfc in decollo da LIMA, qualora l'inserimento in strumentale dovesse avvenire all'interno del settore WN0.

### Arrivo

Milano APP riceverà da Milano ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel settore WW0/WN0.

Milano APP rilancerà i dati a Torino TWR comunicando:

Callsign

Tipo/i e numero di aeromobile/i

Regole del volo

Coordinamento per il rilascio

Limitazioni operative

## Numero di traffici contemporanei CTR Torino

All’interno del CTR di Torino è consentito avere contemporaneamente:

3 traffici IFR oppure

2 traffici IFR e 1 traffico SVFR

Ai traffici VFR non vengono applicate regolazioni di traffico

## Meteo

| RVR | Rateo (aa/mm / ora) | Note |
| --- | --- | --- |
| >= 550 mt | 8 | NIL |
| 550 mt > RVR >= 300 mt | 6 | NIL |
| 300 mt > RVR >= 150 mt | 6 | Consentiti solo decolli |
| < 150 mt | 0 | NIL |

## Traffico per LIMZ

### Partenza

Cuneo TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso a LIMZ al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

SID

Initial Climb

Squawk

Le partenze si intendono sempre rilasciate tranne quando Milano APP non faccia richiesta del "Hold for release".

### Arrivo

Milano APP riceverà da Milano ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel settore WW0/WN0.

Milano APP rilancerà i dati a Cuneo TWR comunicando:

Callsign

Tipo/i e numero di aeromobile/i

Regole del volo

Coordinamento per il rilascio

## Numero di traffici contemporanei CTR Cuneo

All’interno del CTR di Cuneo è consentito avere contemporaneamente:

3 traffici IFR oppure

2 traffici IFR e 1 traffico SVFR

Hai traffici VFR non vengono applicate regolazioni di traffico

## Meteo

| RVR | Rateo (aa/mm / ora) | Note |
| --- | --- | --- |
| >= 550 mt | 8 | NIL |
| 550 mt > RVR >= 300 mt | 6 | NIL |
| 300 mt > RVR >= 150 mt | 6 | Consentiti solo decolli |
| < 150 mt | 0 | NIL |

## Traffico per LIMJ/LIMG

### Partenza

Genova TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso a LIMJ al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

SID

Initial Climb

Squawk

Le partenze si intendono sempre rilasciate tranne quando Milano APP non faccia richiesta del "Hold for release".

Milano APP sarà responsabile inoltre dell'apertura del FPL IFR o Z dei tfc in decollo da Albenga, qualora l'inserimento in strumentale dovesse avvenire all'interno del CTR.

### Arrivo

Milano APP riceverà da Milano ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel settore WW0/WS0.

Milano Radar rilancerà i dati a Genova TWR/Albenga_Information comunicando:

Callsign

Tipo/i e numero di aeromobile/i

Regole del volo

Coordinamento per il rilascio

## Numero di traffici contemporanei CTR Genova

All’interno del CTR di Genova è consentito avere contemporaneamente:

3 traffici IFR oppure

2 traffici IFR e 1 traffico SVFR

Hai traffici VFR non vengono applicate regolazioni di traffico

## Meteo

| RVR | Rateo (aa/mm / ora) | Note |
| --- | --- | --- |
| >= 550 mt | 8 | NIL |
| 550 mt > RVR >= 300 mt | 6 | NIL |
| 300 mt > RVR >= 150 mt | 6 | Consentiti solo decolli |
| < 150 mt | 0 | NIL |

# Tecnica Operativa

## Arrivi LIMF

Gli aa/mm verranno istruiti dal settore competente di Milano ACC a procedere sui punti delle STAR.  Milano ACC, in coordinamento con Milano APP, comunicherà al tfc la STAR che sarà successivamente autorizzata dall''avvicinamento.  Nel caso in cui ci sia attiva una partenza già rilasciata e sia necessaria un’azione di delay le tecniche operative sono le seguenti:

Vettori per delay

Holding pubblicate

### EGHIN/LAGEN/ITCAP/VOG

Istruire il traffico a procedere diretto EGHIN/LAGEN/ITCAP/VOG - ERSEP (FL90) per procedura ILS-Z RWY36.

Quando la minima di vettoramento lo permette autorizzarlo a 4000ft, assicurandosi di gestire eventuali interagenze con il traffico da/per Torino/Cuneo.

### EGHIN/VEROB

Istruire il traffico a procedere sulle STAR ad Ovest della RCL pista 36, per procedura ILS-Z RWY 36.

Qualora le performance del traffico non gli permettano di smaltire la quota, si valuti di assegnare le STAR ad Est del campo, assicurandosi di gestire eventuali interagenze con il traffico in decollo da Torino.

### NELAB/SIRLO

Istruire il traffico a procedere sulla STAR per procedura ILS-Z RWY 36.

## Partenze LIMF

Tutti gli aa/mm in partenza dalla RWY 36 si intendono rilasciati a meno di specifica richiesta da parte di Milano Radar.

Tutti gli aa/mm in partenza dalla RWY 18  si intendono "Hold for release" a meno di specifica indicazione da parte di Milano Radar.

## Arrivi LIMZ

Gli aa/mm verranno istruiti dal settore competente di Milano ACC a procedere sui punti delle STAR.  Milano ACC, in coordinamento con Milano APP, comunicherà al tfc la STAR che sarà successivamente autorizzata dall''avvicinamento.  Nel caso in cui ci sia attiva una partenza già rilasciata e sia necessaria un’azione di delay le tecniche operative sono le seguenti:

Vettori per delay

Holding pubblicate

### KUMIN/VEROB/NELAB

Istruire il traffico a procedere diretto KUMIN/VEROB/NELAB - IMROC per poi continuare la discesa in STAR procedura ILS-Z RWY21. Quando possibile, autorizzare il traffico alla discesa "via STAR" a 4000ft, assicurandosi di gestire eventuali interagenze con il traffico da/per Torino.

### VOG/ITCAP/LAGEN

Istruire il traffico a procedere diretto VOG/ITCAP/LAGEN- EPZEN per procedura ILS-Z RWY21. Quando possibile, autorizzare il traffico alla discesa "via STAR" a 4000ft, assicurandosi di gestire eventuali interagenze con il traffico da/per Torino.

### EGHIN

Istruire il traffico a procedere diretto EGHIN- ILUSFU - EPZEN per procedura ILS-Z RWY21. Quando possibile, autorizzare il traffico alla discesa "via STAR" a 4000ft, assicurandosi di gestire eventuali interagenze con il traffico da/per Torino.

## Partenze LIMZ

Tutti gli aa/mm in partenza dalla RWY 21 si intendono rilasciati a meno di specifica richiesta da parte di Milano Radar.

Tutti gli aa/mm in partenza dalla RWY 03 si intendono "Hold for release" a meno di specifica indicazione da parte di Milano Radar.

## Arrivi LIMJ

Gli aa/mm verranno istruiti dal settore competente di Milano ACC a procedere sui punti delle STAR.  Milano ACC, in coordinamento con Milano APP, comunicherà al tfc la STAR che sarà successivamente autorizzata dall''avvicinamento.  Nel caso in cui ci sia attiva una partenza già rilasciata e sia necessaria un’azione di delay le tecniche operative sono le seguenti:

Vettori per delay

Holding pubblicate

### IDONA/UNITA

Istruire il traffico a procedere diretto IDONA/UNITA - ICHAV (4500ft) per procedura ILS-Z RWY28.

Istruire il traffico a procedere diretto IDONA/UNITA - ICHAV (6000ft) per procedura RNP-A RWY10. L'autorizzazione alla procedura di avvicinamento dovrà assicurare la separazione con il traffico in partenza da Genova.

### IXITO/EGHIN

Istruire il traffico a procedere IXITO/EGHIN - MJ444 - ICHAV 4500ft per poi autorizzare per procedura ILS-Z RWY28, assicurandosi di separare durante la discesa eventuale traffico in salita.

Istruire il traffico a procedere diretto IXITO/EGHIN - LULET - ICHAV (6000ft) per procedura RNP-A RWY10. L'autorizzazione alla procedura di avvicinamento dovrà assicurare la separazione con il traffico in partenza da Genova.

### TESTO/RUCFO/MONEB

Istruire il traffico a procedere TESTO/RUCFO/MONEB (FL100) - MJ444 - poi su STAR. In considerazione del profilo di discesa, quando possibile istruire diretto ICHAV per la procedura ILS-Z RWY28.

Istruire il traffico a procedere TESTO/RUCFO/MONEB (FL100) - MJ444 - poi su STAR. In considerazione del profilo di discesa, quando possibile istruire diretto ICHAV (6000ft) per procedura RNP-A RWY10. L'autorizzazione alla procedura di avvicinamento dovrà assicurare la separazione con il traffico in partenza da Genova.

### GOLAS/KALMO

Istruire il traffico a procedere sulla STAR (FL120).  In considerazione del profilo di discesa, quando possibile istruire diretto ICHAV a 4500ft per la procedura ILS-Z RWY28.

Istruire il traffico a procedere sulla STAR (FL120).  In considerazione del profilo di discesa, quando possibile istruire diretto ICHAV a 6000ft per la RNP-A RWY10. L'autorizzazione alla procedura di avvicinamento dovrà assicurare la separazione con il traffico in partenza da Genova.

## Partenze LIMJ

Tutti gli aa/mm in partenza dalla RWY28/10 si intendono rilasciati a meno di specifica richiesta da parte di Milano APP.

## Arrivi LIMG

Gli aa/mm verranno istruiti dal settore competente di Milano ACC a procedere sui punti delle STAR.  Milano ACC, in coordinamento con Milano APP, comunicherà al tfc la STAR che sarà successivamente autorizzata dall''avvicinamento.  Nel caso in cui ci sia attiva una partenza già rilasciata e sia necessaria un’azione di delay le tecniche operative sono le seguenti:

Vettori per delay

Holding pubblicate

### UNITA/ITCAP/TESTO

Istruire il traffico a procedere UNITA/ITCAP/TESTO- BERAB 4000ft per poi autorizzare per procedura LOC27, autorizzando la discesa assicurandosi di separare durante la discesa eventuale traffico in salita.

### EGHIN

Istruire il traffico a procedere sulla star di EGHIN 4000ft per poi autorizzare per procedura LOC27, assicurandosi di separare durante la discesa eventuale traffico in salita.

## Partenze LIMG

Tutti gli aa/mm in partenza dalla RWY09 si intendono "Hold for Relase" a meno di specifica indicazione da parte di Milano APP. La partenza avverrà a discrezione del pilota che dovrà preventivamente richiedere a Milano APP l'apertura del FPL in caso di FPL "I/Z" e comunque non dovrà interessare il CTR se non espressamente autorizzato.

# Lettere di Accordo

## vLoA Milano ACC - Milano APP (Settore WN0)

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via EGHIN autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via LAGEN autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via VOG autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via NELAB autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via SIRLO autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via VEROB autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via KUMIN autorizzato a FL150.

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via ITCAP autorizzato a FL150.

## vLoA Milano APP - Milano ACC (Settore WN0)

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via EGHIN autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via LAGEN autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via VOG autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via NELAB autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via SIRLO autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via VEROB autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via KUMIN autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano ANE/WS2 il traffico via MMP autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via IXUSA autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano WS2 il traffico via KUKEV autorizzato a FL140;

Milano APP trasferisce a Milano ANE/WS2 il traffico via ASTIG autorizzato a FL140;

## vLoA Milano ACC - Milano APP (Settore WS0)

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via IDONA autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via EGHIN autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via GOLAS autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via IXITO autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via KALMO autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via MONEB autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via RUCFO autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via TESTO autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via UNITA autorizzato a FL150;

Milano WS2 trasferisce a Milano APP il traffico via ITCAP autorizzato a FL150;

# Appendice 1: Tabelle riassuntive vLoA

## Arrivi (Settore WN0)

|  | LIMJ | LIMz |
| --- | --- | --- |
| NELAB | FL150 | FL150 |
| SIRLO | FL150 | // |
| VOG | FL150 | FL150 |
| ITCAP | FL150 | FL150 |
| LAGEN | FL150 | FL150 |
| EGHIN | FL150 | FL150 |
| KUMIN | FL150 | FL150 |
| VEROB | FL150 | FL150 |

## Arrivi (Settore WS0)

|  | LIMJ | LIMG |
| --- | --- | --- |
| GOLAS | FL150 | // |
| KALMO | FL150 | // |
| IDONA | FL150 | // |
| UNITA | FL150 | FL150 |
| EGHIN | FL150 | // |
| IXITO | FL150 | // |
| MONEB | FL150 | // |
| RUCFO | FL150 | // |
| TESTO | FL150 | FL150 |
| ITCAP | // | FL150 |

## Partenze (Settore WN0)

| Origine | Punto | Ente | Quota |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMF | ASTIG | ANE/WS2 | FL140 |
| LIMF | IXUSA | WS2 | FL140 |
| LIMF | KUKEV | WS2 | FL140 |
| LIMF | LAGEN | WS2 | FL140 |
| LIMF | MMP | ANE/WS2 | FL140 |
| LIMF | TESTO | WS2 | FL140 |
| LIMG | MMP | ANE/WS2 | FL140 |
| LIMG | TOP | WS2 | FL140 |
| LIMG | IXUSA | WS2 | FL140 |
| LIMG | KUKEV | WS2 | FL140 |
| LIMG | LAGEN | WS2 | FL140 |

## Partenze (Settore WS0)

| Origine | Punto | Ente | Quota |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMJ/LIMG | ITCAP | ANE/WS2 | FL140 |
| LIMJ/LIMG | LAGEN | WS2 | FL140 |
| LIMJ/LIMG | UNITA | WS2 | FL140 |

## Attraversamenti

Qualora si verifichi una possibilità di conflitto tra un traffico in transito ed uno in partenza/arrivo, Milano APP potrà richiedere al settore competente il trasferimento di controllo dell’a/m in transito.

In caso si renda necessario un trasferimento di controllo temporaneo all’altra postazione APP (ad esempio per un attraversamento VFR durante arrivi/partenze IFR), questo avverrà solo dopo coordinamento tra i 2 enti.