vIPI CATANIA

V 2512

Sommario

Area di Responsabilità (AoR)	2

Frequenze	2

Settings operativo APP	3

Aurora	3

ATIS	3

AIRPORT	3

Gestione del traffico	4

IFR	4

Partenza da Catania	4

Arrivo a Catania	4

Partenza da Comiso	5

Arrivo a Comiso	5

Partenza da Sigonella	5

Arrivo a Sigonella	6

Arrivo a Comiso	6

VFR	7

Tecnica operativa	7

Aree e corridoi	7

Lettere di Accordo	7

# Area di Responsabilità (AoR)

| Zona | limite veritcale | classificazione | note |
| --- | --- | --- | --- |
| CATANIA ATZ | GND - 2500ft AMSL | D | NIL |
| COMISO ATZ | GND - 2000ft AMSL | D | NIL |
| SIGONELLA ATZ | GND - 1500ft AMSL | D | ATZ MIL. |
| CTR 1 | GND - 3500ft AMSL | D | NIL |
| CTR 2 | GND - 3500ft AMSL | D | NIL |
| CTR 3 | 3500ft AMSL - FL195 | D | NIL |
| CTR 4 | 4500ft AMSL - FL 195 | D | NIL |
| CTR 5 | FL130 - FL195 | D | NIL |
| CTR 6 | 2500ft AMSL - FL195 | D | NIL |
| CTR 7 | 6500ft AMSL - FL195 | D | NIL |

# Frequenze

| Nominativo | NOME | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Catania Ground | LICC_GND | 129.725 MHz |
| Catania Tower | LICC_TWR | 118.700 MHz |
| Comiso Tower | LICB_TWR | 125.275 MHz |
| Sigonella Tower | LICZ_TWR | 118.055 MHz |
| Sigonella Ground | LICZ_GND | 121.955 Mhz |
| Catania Approach | LICC_APP | 119.250 MHz |

# Settings operativo APP

## Aurora

La suite operativa avrà la seguente presentazione grafica:

FOTO

## ATIS

FOTO

Per ulteriori informazioni riguardo l'ATIS consultare il manuale "Linee Guida ATIS" Disponibile sul sito it.ivao.aero nella sezione ATC->Manuali.

## AIRPORT

FOTO

| ICAO | C | V | M | DEP RWY* | ARR RWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICC | SI | SI | SI | 08 | 08 |
| LICB | XX | XX | XX | 05 | 05 |
| LICZ | XX | XX | XX | 10R | 10R |

*La configurazione suggerita è quella relativa alla pista considerata preferenziale per quell'operazione. Per maggiori dettagli consultare AIP Italia AD 2.1 dell'aeroporto interessato.

# Gestione del traffico

## IFR

### Partenza da Catania

LICC TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

●	SID

●	Initial Climb

●	Squawk

Le partenze si intendono sempre rilasciate tranne quando Catania APP non faccia richiesta del "Hold for release".

### Arrivo a Catania

Catania APP riceverà da Roma ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel CTR.

Catania APP non dovrà fornire l'inbound warning alla TWR in quanto vi è continuità di servizio radar.

### Partenza da Comiso

LICB TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

●	SID

●	Initial Climb

●	Squawk

Le partenze si intendono sempre "Hold for release" soggette a rilascio da Catania APP".

### Arrivo a Comiso

Catania APP riceverà da Roma ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel CTR.

Catania APP rilancerà i dati ad Comiso TWR comunicando:

●	Callsign

●	Tipo/i e numero di aeromobile/i

●	Regole del volo

●	Coordinamento per il rilascio

### Partenza da Sigonella

LICZ TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

●	SID

●	Initial Climb

●	Squawk

Le partenze si intendono sempre "Hold for release" soggette a rilascio da Catania APP. Il traffico aereo operativo deve SEMPRE essere coordinato per assicurare la priorità sul traffico GAT.

### Arrivo a Sigonella

Catania APP riceverà da Roma ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel CTR.

Catania APP rilancerà i dati ad Sigonella TWR comunicando:

●	Callsign

●	Tipo/i e numero di aeromobile/i

●	Regole del volo

●	Coordinamento per il rilascio

## VFR

### Aeroporto di Catania

Tutti i voli VFR dovranno contattare Catania APP sui punti di riporto per ricevere l'autorizzazione ad entrare nel CTR di Catania, eccetto che per il traffico in arrivo all'aeroporto di Catania via PATERNO’ (CCN1) e NORD EST ACIREALE (CCNE1). Tale traffico dovrà richiederà a Catania TWR l'autorizzazione a lasciare tali punti al fine di inserirsi nel circuito di traffico di Catania/ Fontanarossa.

Il volo VFR notturno è consentito esclusivamente a:

aeromobili militari nazionali ed alleati;

aeromobili appartenenti alle forze di polizia di stato, dei VVFF e della Protezione Civile;

voli HEMS.

AD situato in aree montagnose.

VMC VFRN. La visibilità al suolo non dovrà essere inferiore a 8Km ed il ceiling non inferiore a 1500ft per operazioni di decollo, atterraggio e circuito di traffico.

### Aeroporto di Comiso

Circuiti VFR solo a Nord del campo. Non è consentita la presenza di traffico VFR in circuito durante una procedura di arrivo strumentale, a causa del mancato interagente con l'unico sottovento disponibile.

ll VFR Notturno è consentito esclusivamente a:

aeromobili Militari nazionali ed Alleati;

aeromobili appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, dei VVF e della protezione Civile;

voli HEMS.

BEST PRACTICE.

Eventuale traffico VFR verrà pertanto fatto orbitare sui VRP o tenuto al suolo fino a quando l'arrivo IFR sarà al suolo.

# Tecnica operativa

## Arrivi LICC

Roma ACC autorizzerà il tfc alla STAR coordinata con l'APP in discesa a FL160. Nel caso in cui ci sia attiva una partenza già rilasciata e sia necessaria un’azione di delay le tecniche operative sono le seguenti:

Vettori per delay

Holding pubblicate

## Partenze LICC

Catania APP autorizzerà il tfc i traffici in partenza da LICC a FL150 salvo diversa richiesta dell’ACC, e li rilascerà quando liberi da ogni conflitto.

ACC Roma delegherà Catania APP ad istruire le partenze per NELDA - ALUDU a contattare direttamente ACC Malta.

## Partenze/Arrivi LICZ

Catania APP DEVE coordinare con Sigonella TWR, tutto il traffico OAT/GAT da e per Sigonella, al fine di assicurare la maggior aderenza possibile alla missione.  Il traffico in partenza dovrà essere autorizzato a salire a FL150 o livello più basso, rilasciato a Roma ACC / Roma Militare, libero da ogni traffico.

## Partenze LICB

Catania APP autorizzerà il tfc i traffici in partenza da LICB a FL130 salvo diversa richiesta dell’ACC, e li rilascerà quando liberi da ogni conflitto.

ACC Roma delegherà Catania APP ad istruire le partenze per NELDA a contattare direttamente ACC Malta.

## Arrivi LICB

Roma ACC autorizzerà il tfc alla STAR coordinata con l'APP in discesa a FL140.

BEST PRACTICE

Le procedure strumentali si attestano solo su pista 05.

In caso venisse richiesta la pista 23, il traffico dovrà essere istruito a seguire la procedura strumentale per pista 05 - circle to land pista 23. (autorizzato solo a Nord del campo).

Catania APP comunicherà il termine della fornitura del servizio di sorveglianza lasciando i 5000ft su COM VOR per l'inizio della procedura strumentale, con la seguente fraseologia: "IVAO123, surveillance service terminated, contact Comiso TWR 125.275".

# Interagenze

## Configurazioni piste LICC - LICZ

| LICC | LICZ | AZIONI |
| --- | --- | --- |
| 08 | 10R | I traffici devono avere una separazione costante di 5NM fino all'atterraggio |
| 08 | 28L | Un a/m può essere autorizzato alla procedura solo se quello che precede per pista opposta è al suolo |
| 26 | 10R | Un a/m può essere autorizzato alla procedura solo se quello che precede per pista opposta è al suolo |
| 26 | 28L | #1 per LICC - #2 per LICZ Un a/m per per LICZ può essere autorizzato alla procedura solo quando l'a/m per LICC è alle 5NM in finale |
| 26 | 28L | #1 per LICZ - #2 per LICC Un a/m per per LICC può essere autorizzato alla procedura solo quando l'a/m per LICZ è alle 10NM in finale |

# Aree e corridoi

PER CONTROLLARE QUESTA POSTAZIONE, E' OBBLIGATORIO STUDIARE LA vSOP PRESENTE SUL SITO DI DIVISIONE NELLA SEZIONE SPECIAL OPS, PER LE OPERAZIONI SU LICZ.

# Lettere di Accordo

## vLoA Catania APP - Roma ACC

Roma SU trasferisce a Catania APP il traffico autorizzato a scendere a FL160 istruendolo sulle STAR via NELDA - LIBRO - UXUTA - DIVAR - NATOV - PIMOR - VUSME.

Catania APP trasferisce a Roma US il traffico autorizzato a salire a FL150 via NELDA - LIBRO - PEKOD - RCA - PIMOR - ALUDU.

### Arrivi	LICC

| FIX | LIRP | NoTE |
| --- | --- | --- |
| NELDA | FL160 |  |
| LIBRO | FL160 |  |
| UXUTA | FL160 |  |
| DIVAR | FL160 | ATC Discr. |
| NATOV | FL160 | ATC Discr. |
| PIMOR | FL160 |  |
| VUSME | FL160 |  |

### Partenze LICC

| FIX | LIRP | NoTE |
| --- | --- | --- |
| NELDA | FL150 |  |
| LIBRO | FL150 |  |
| PEKOD | FL150 |  |
| RCA | FL150 | ATC Discr. |
| PIMOR | FL150 |  |
| ALUDU | FL150 |  |

Roma SU trasferisce a Catania APP il traffico autorizzato a scendere a FL140 istruendolo sulle STAR via NELDA - ENEPA - LIBRO - NOTRI.

Catania APP trasferisce a Roma US il traffico autorizzato a salire a FL130 via NELDA

ENEPA - OBAXU - ROMSU.

### Arrivi	LICB

| FIX | LIRP | NoTE |
| --- | --- | --- |
| NELDA | FL140 |  |
| ENEPA | FL140 |  |
| LIBRO | FL140 |  |
| NOTRI | FL140 |  |

### Partenze LICB

| FIX | LIRP | NoTE |
| --- | --- | --- |
| NELDA | FL130 |  |
| ENEPA | FL130 |  |
| OBAXU | FL130 |  |
| ROMSU | FL130 |  |