vIPI LICJ

V 2512

Sommario

Area di Responsabilità (AoR)	3

Frequenze	3

Settings operativo APP	3

Aurora	3

ATIS	3

AIRPORT	4

Gestione del traffico	4

IFR	4

Partenza	4

Arrivo	5

VFR	5

Tecnica operativa	5

Arrivi LICJ	5

Partenze LICJ	9

Aree e corridoi	9

Lettere di Accordo	9

vLoA Palermo APP - Roma ACC (pista 25)	9

Arrivi pista 25	9

Partenze pista 25	10

vLoA Palermo APP - Roma ACC (pista 07)	10

Arrivi pista 07	11

Partenze pista 07	11

vLoA Palermo APP - Roma ACC (pista 20)	12

Arrivi pista 20	12

Partenze pista 20	12

# Area di Responsabilità (AoR)

| Zona | limite veritcale | classificazione | note |
| --- | --- | --- | --- |
| ATZ | GND - 2000ft AMSL | D | NIL |
| CTR 1 | GND - 2000ft AMSL | D | NIL |
| CTR 2 | 2000ft AMSL - FL165 | D | NIL |
| CTR 3 | 4500ft AGL - FL165 | D | NIL |

# Frequenze

| Nominativo | NOME | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Raisi Ground | LICJ_GND | 121.625MHz |
| Raisi Tower | LICJ_TWR | 119.050 MHz |
| Palermo Approach | LICJ_APP | 120.200 MHz |

# Settings operativo APP

## Aurora

La suite operativa avrà la seguente presentazione grafica:

FOTO

## ATIS

FOTO

Per ulteriori informazioni riguardo l'ATIS consultare il manuale "Linee Guida ATIS" Disponibile sul sito it.ivao.aero nella sezione ATC->Manuali.

## AIRPORT

FOTO

| ICAO | C | V | M | DEP RWY* | ARR RWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICJ | SI | SI | SI | 25 | 25 |

*La configurazione suggerita è quella relativa alla pista considerata preferenziale per quell'operazione. Per maggiori dettagli consultare AIP Italia AD 2.1 dell'aeroporto interessato.

# Gestione del traffico

## IFR

### Partenza

Palermo TWR comunicherà, alla ricezione del piano di volo, l'autorizzazione alla rotta comunicando la pista in uso al tfc, e comunicando le seguenti informazioni:

●	SID

●	Initial Climb

●	Squawk

Le partenze si intendono sempre rilasciate tranne quando Palermo APP non faccia richiesta del "Hold for release".

### Arrivo

Palermo APP riceverà da Roma ACC i dati del traffico in arrivo, coordinando il rilascio che deve avvenire prima dell’entrata nel CTR.

Palermo APP non dovrà fornire l'inbound warning alla TWR in quanto vi è continuità di servizio radar.

## VFR

I voli in VFR prima di entrare nel CTR di Palermo Zona 1 dal punto di riporto NORD CAPO GALLO (CJNE1) devono attendere a nord est di NORD CAPO GALLO (CJNE1) non al di sopra di 1000 ft e richiedere l'autorizzazione ATC sulla frequenza di Palermo APP 120.200 MHz.

I voli in VFR notturno sono consentiti ai velivoli civili solo per attività locali (decollo, circling ed atterraggio) per RWY07, RWY25 e RWY20.

AD situato in aree montagnose.

VMC VFRN. La visibilità al suolo non dovrà essere inferiore a 8Km ed il ceiling non inferiore a 1500ft per operazioni di decollo, atterraggio e circuito di traffico.

# Tecnica operativa

## Arrivi LICJ

Roma ACC autorizzerà il tfc alla STAR coordinata con l'APP.  Nel caso in cui ci sia attiva una partenza già rilasciata e sia necessaria un’azione di delay le tecniche operative sono le seguenti:

Vettori per delay

Holding pubblicate

BEST PRACTICE:

GIANO

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per IXOSI (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura RNP.

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per KOLOR (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura ILS.

LURON

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per IXOSI (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura RNP.

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per DOGAK - GEVSO (in discesa per 5000ft) o per KOLOR (in discesa per 5000ft) per procedura ILS.

ROSAS

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per IXOSI (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura RNP.

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per DOGAK - GEVSO (in discesa per 5000ft) o per KOLOR (in discesa per 5000ft) per procedura ILS.

PAL

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per CJ424 - LAVRU (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per IXOSI (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura RNP.

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL180. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo diretto KOLOR (in discesa per 5000ft) per procedura ILS.

TRP

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL180. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL180. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per IXOSI (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura RNP.

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL180. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo diretto KOLOR (in discesa per 5000ft) per procedura ILS.

KAPIL

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL170. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per IXOSI (in discesa per 5000ft), assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura RNP.

KOLOR (ATC Discr.)

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL080. Quando possibile, in accordo con il traffico, instradarlo per BINPU - OMVIF (in discesa per 4000ft) o per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL080 assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura VOR.

PELEN (ATC Discr.)

RWY 25: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL150. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo per BADUK (in discesa per 3500ft) per procedura ILS.

RWY 07: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per 5000ft assicurando la separazione con eventuale traffico in partenza, per procedura VOR.

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL150. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo diretto KOLOR (in discesa per 5000ft) per procedura ILS.

SALAP (ATC Discr.)

RWY 20: Istruire il traffico a procedere sulla STAR in discesa per FL150. Quando possibile, in accordo con il traffico, autorizzarlo diretto KOLOR (in discesa per 5000ft) per procedura ILS.

## Partenze LICJ

Tutti gli aa/mm in partenza si intendono rilasciati a meno di specifica richiesta da parte di Palermo APP.

La pista preferenziale per le partenze è la 25.

# Aree e corridoi

BISGONA INSERIRE LA PARTE DI TRAPANI MA NN RIESCO A MANIPOLARE CORRETTAMENTE IL PDF CHE E' CARICATO IN RETE

# Lettere di Accordo

## vLoA Palermo APP - Roma ACC (pista 25)

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL170 istruendolo sulla STAR via GIANO / LURON / ROSAS / PAL / KAPIL;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL180 istruendolo sulla STAR via TRP;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL080 istruendolo sulla STAR via KOLOR;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL150 istruendolo sulla STAR via PELEN;

Palermo APP trasferisce a Roma SU il traffico autorizzato a salire a FL160 sulle SID via GIANO / LURON / ROSAS / PAL.

Palermo APP trasferisce a Roma SU il traffico autorizzato a salire a FL140 sulle SID via KAPIL / TRP.

### Arrivi pista 25

| FIX | LICJ | NoTE |
| --- | --- | --- |
| GIANO | FL170 | NIL |
| LURON | FL170 | NIL |
| ROSAS | FL170 | NIL |
| PAL | FL170 | NIL |
| TRP | FL180 | NOT Available with R503 Active |
| KAPIL | FL170 | ATC Discr. / NOT Available with R503 Active |
| KOLOR | FL080 | ATC Discr. |
| PELEN | FL150 | ATC Discr. |

### Partenze pista 25

| FIX | licj | NOTE |
| --- | --- | --- |
| GIANO | FL 160 |  |
| LURON | FL 160 |  |
| ROSAS | FL 160 |  |
| PAL | FL 160 |  |
| KAPIL | FL 140 |  |
| TRP | FL 140 |  |

## vLoA Palermo APP - Roma ACC (pista 07)

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL170 istruendolo sulla STAR via GIANO / LURON / ROSAS / PAL / KAPIL;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL180 istruendolo sulla STAR via TRP;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL080 istruendolo sulla STAR via KOLOR;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL150 istruendolo sulla STAR via PELEN;

Palermo APP trasferisce a Roma SU il traffico autorizzato a salire a FL160 sulle SID via GIANO / LURON / ROSAS / PAL.

Palermo APP trasferisce a Roma SU il traffico autorizzato a salire a FL140 sulle SID via KAPIL / TRP.

### Arrivi pista 07

| FIX | LICJ | NoTE |
| --- | --- | --- |
| GIANO | FL170 | NIL |
| LURON | FL170 | NIL |
| ROSAS | FL170 | NIL |
| PAL | FL170 | NIL |
| TRP | FL180 | NOT Available with R503 Active |
| KAPIL | FL170 | ATC Discr. / NOT Available with R503 Active |
| KOLOR | FL080 | ATC Discr. |
| PELEN | FL150 | ATC Discr. |

### Partenze pista 07

| FIX | licj | NOTE |
| --- | --- | --- |
| GIANO | FL 160 |  |
| LURON | FL 160 |  |
| ROSAS | FL 160 |  |
| PAL | FL 160 |  |
| KAPIL | FL 140 |  |
| TRP | FL 140 |  |

## vLoA Palermo APP - Roma ACC (pista 20)

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL170 istruendolo sulla STAR via GIANO / LURON / ROSAS;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL180 istruendolo sulla STAR via PAL / TRP;

Roma SU trasferisce a Palermo APP il traffico autorizzato a scendere a FL150 istruendolo sulla STAR via SALAP / PELEN;

Palermo APP trasferisce a Roma SU il traffico autorizzato a salire a FL160 sulle SID via GIANO / LURON / ROSAS / PAL.

Palermo APP trasferisce a Roma SU il traffico autorizzato a salire a FL140 sulle SID via KAPIL / TRP.

### Arrivi pista 20

| FIX | LICJ | NoTE |
| --- | --- | --- |
| GIANO | FL170 | NIL |
| LURON | FL170 | NIL |
| ROSAS | FL170 | NIL |
| PAL | FL180 | NIL |
| TRP | FL180 | NOT Available with R503 Active |
| SALAP | FL150 | ATC Discr. / NOT Available with R503 Active |

### Partenze pista 20

| FIX | licj | NOTE |
| --- | --- | --- |
| GIANO | FL 160 |  |
| LURON | FL 160 |  |
| ROSAS | FL 160 |  |
| PAL | FL 160 |  |
| KAPIL | FL 140 |  |
| TRP | FL 140 |  |